IV. BIOREMEDIÁCIÓ

(Biotechnológia 2001)

TALAJ PCB, TCE, HEXAKLÓR-HEXÁN ÉS NEHÉZFÉM SZENNYEZÉSEK DETEKTÁLÁSA MOLEKULÁRIS MIKROBIOLÓGIAI MÓDSZERREL

Szerződésszám: OMFB-00172/2002 (BIO-009/01)

Kezdési időpont: 2001.08.01.

Időtartam: 25,5 hónap

Összes költség: 56,5 MFt

OM támogatás: 30,5 MFt

Rövid cím: Talajszennyezők detektálása molekuláris mikrobiológiai módszerrel

A szerződés témájának háttere

A talaj szennyezése szintetikus szerves vegyületekkel illetve nehézfémekkel egyre inkább növekvő probléma. A talajszennyezők legnagyobb részben ipari eredetűek, de a szállítás és a mezőgazdasági tevékenységek is jelentős mértékben eredményeztek talajszennyezést. A talajszennyezések azon túlmenően, hogy károsítják a helyi ökoszisztémát, különösen veszélyesek olyan területeken, ahol a talajvízbe és/vagy felszíni vizekbe mosódva nagy távolságokra eljuthatnak és ivóvízbázisokat illetve élővizeket veszélyeztethetnek.

A talajszennyezők közül az emberre és a többi élőlényre rendkívül veszélyesek a mutagén (ezáltal karcinogén) hatású vegyületek -mint pl. a régi típusú transzformátor olajokban található poli-klórozott bifenilek (PCB-k), a klórozott szénhidrogének (ide tartozik az oldószerként illetve fémek felületkezelésére használatos triklór etilén – TCE), klórozott gyűrűs szénhidrogének (pl. a hexaklór-hexán), illetve a nehézfémek.

A talajszennyezések felszámolásának ígéretes megközelítése a bioremediáció, mely során speciális, az adott szennyezőanyagot bontani képes baktériumok a szennyezőanyagokat nem veszélyes, a többi baktérium által könnyen felhasználható (metabolizálható) vegyületekké alakítják át. Sok esetben (különösen huzamosabb ideje jelen lévő szennyezés esetén) a helyi mikroflóra is rendelkezik azzal a bioremediációs képességgel, mely segítségével a szennyezőanyag bomlása („hatástalanítása”) végbemehet, csupán a szennyezőanyagok lebontásához megfelelő körülményeket kell teremteni.

Az elmúlt évtizedben –elsősorban gazdaságosságuk miatt- megfigyelhető volt hazánkban is a bioremediációs technológiák térnyerése. A bioremediáció azonban nem minden szennyezőanyag esetében, illetve egy adott szennyezőanyag esetén többnyire nem korlátlan koncentrációtartományban vezet eredményre. Éppen ezért a bioremediációs beavatkozás előtt ismerni kell a különböző szennyezőanyagok koncentrációját a talajban annak eldöntésére, hogy a bioremediáció lehetséges-e. A hagyományos laboranalitikai módszerekkel meghatározott értékek alapján azonban teljes biztonsággal nem dönthető el, hogy a bioremediáció végbe megy-e, hiszen a speciális helyi fizikai/kémiai adottságokon túlmenően figyelembe kell venni a szennyezőanyagok egymásra és a bioremediációs rendszerre gyakorolt hatását is (pl. előfordulhat, hogy egy adott szennyezőanyag gátolja egy másik lebontására képes mikroorganizmus szaporodását). Emiatt sok esetben célszerű a helyi talajból mikrobákat izolálni és azokkal a munka megkezdése előtt próbabontásokat végezni, amely azonban egyrészt időigényes folyamat, másrészt viszont még a valós helyszín körülményeit a lehető legjobban modellező kísérlet esetében sem adható teljes körű garancia arra nézve, hogy amennyiben a próbabontások sikeresek lesznek, a szennyezett területen tervezett bioremediáció is sikeres lesz.

# A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK CÉLJA

Célul tűztük ki, hogy kifejlesszünk egy olyan biomonitoring-eljárást, mely segítségével megbízhatóan és gyorsan (36 órán belül) eldönthető, hogy az adott területen sikerre vezet-e a bioremediáció (elegendően nagy-e a terület „biodegradációs képessége”), illetve meghatározható, hogy bizonyos (PCB, TCE, nehézfémek, hexaklór-hexán) szennyezőanyagok koncentrációja eléri-e a vonatkozó rendeletben előírt beavatkozási határértékeket. Az általunk alkalmazni kívánt eljárás azon a tényen alapul, hogy amennyiben a szennyezés mikrobiológiai lebontásának feltételei adottak, akkor maximum 6 hónap alatt spontán kialakul egy helyi mikroflóra, melyben jelen lesznek az adott szennyezés lebontására szolgáló enzimek génjei. Amennyiben a szennyezőanyag jelen van a környezetben, az ez ellen rezisztenciát biztosító illetve a szennyezőanyag tápanyagként való hasznosítását lehetővé tevő fehérjéket kódoló gének szelekciós előnyt biztosítanak az azokat hordozó baktérium számára. Ugyanakkor, amennyiben a szennyezőanyag nincs jelen, ezek a gének kiszelektálódnak a mikroflórából, hiszen jelenlétük felesleges, és terhes a hordozó baktérium számára. A gének előfordulási gyakorisága egy bizonyos (a jelen fejlesztés során meghatározandó) tartományban egyenesen arányos az adott szennyezőanyag koncentrációjával. Amennyiben ezen gének előfordulási gyakoriságát mérjük, megadhatjuk a talaj mikroflórájának biodegradációs képességét. Továbbá, amennyiben lehetővé tesszük a módszer validálásával, hogy a hagyományos analitikai módszerekkel (gázkromatográfia, atomabszorpciós spektroszkópia) összehasonlítva, az adott területen néhány próbamérés után meghatározhassuk a biomonitoring alapján a különböző szennyezők koncentrációját legalább olyan pontossággal, amely alapján megbecsülhető, hogy az adott szennyezőanyag eléri-e a vonatkozó rendeletben foglalt beavatkozási határértékeket, csökkenthető lesz az analitikai kémiai vizsgálatokra kerülő minták száma, amely költségmegtakarítást eredményez. A fent említett próbamérés során összehasonlítjuk a hagyományos analitikai kémiai és a kidolgozandó biomonitoring módszerekkel meghatározott koncentráció értékeket.

# A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

A fejlesztés során egy kit kerül összeállításra, mely egy átlagosan felszerelt, molekuláris mikrobiológiai munkákkal foglalkozó laboratóriumban gyorsan és könnyen alkalmazható. A kit tartalmazni fog nem radiokatívan jelölt ún. próbákat (DNS szakaszok) négy olyan génre, mely gének olyan enzimeket kódolnak, melyek szerepet játszanak a TCE, PCB, hexaklór hexán lebontásában, illetve az egyikük által kódolt fehérje nehézfémrezisztenciát biztosít. A mérés elve, hogy a próbák segítségével (ún. hibridizálásos eljárással) meghatározzuk, hogy az adott mintában a vizsgálandó szennyező anyagra specifikus gén milyen koncentrációban van jelen. Egyszerre 124 – 384 minta lesz vizsgálható 1 szennyezőanyagra vagy 32 – 96 minta vizsgálható 4 szennyezőanyagra nézve. A mérés elegendően pontos lesz ahhoz, hogy megbecsülhessük, hogy a vizsgált mintában az adott szennyezőanyag koncentrációja eléri-e a vonatkozó rendeletben meghatározott beavatkozási határértéket, illetve nagy biztonsággal eldönthetjük, hogy az adott területen a bioremediáció sikerre vezet-e, ugyanis közvetlenül az ezért felelős enzimek génjeinek előfordulási gyakoriságát mérjük az adott talajban, így meghatározhatjuk a talaj bioremediációs képességét.

# A JELEN HELYZET, EREDMÉNYEK

- A szerződéskötés az OM-mel megtörtént

- Megtörtént a próbák előállításához szükséges rövid DNS szakaszok (primerek) tervezése

| # KOORDINÁTOR |  | PARTNER |
| --- | --- | --- |
| Dr. KOVÁCS Tamás |  | Dr. NAGY Norbert |
| területi igazgató |  | ügyvezető |
| ENVIROINVEST Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft. |  | TRIO-LAB Kft. |
| H-1055 Budapest, Szalay u. 4. |  | H-6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 10; H-1021 Budapest, Széher út 21/B |
| Tel.: +36 1 354 01 56 |  | Tel./Fax: +36 62 423 872 |
| Fax: +36 1 354 01 59 |  | Tel./Fax: +36 1 391 03 74 |
| e-mail: kovacst@enviroinvest.hu |  | e-mail: nagy.norbert@goodwill.hu |

Triklór-etilénnel szennyezett talajvíz triklór-etilén tartalmának bontása cellulóz hordozóhoz rögzített izopropilbenzén-dioxigenáz enzimmel

Szerződésszám: OMFB- 00205/02 (BIO-00056/01)

Kezdési időpont: 2001.08.01.

Időtartam: 39 hónap

Összes költség: 53,9 MFt

OM támogatás: 32,3 MFt

Rövid cím: TCE-bontás rögzített enzimekkel

A szerződés témájának háttere

Növekvő problémát okoz a bioszféra szennyezése szintetikus szerves vegyületekkel, melyek toxikusak és nehezen bonthatók. Ezen vegyületek közé tartozik a triklór-etilén (TCE), mely elterjedten használatos oldószerként, emiatt ez igen gyakran előforduló talaj- és talajvízszennyező vegyület. A TCE a talajba jutva kifejti toxikus hatásait, és a talajvízbe mosódva nagy távolságokra eljuthat, veszélyeztetve ezáltal az élővizeket és ivóvízbázisokat. Mivel a talajba jutott TCE többnyire a talajvízben gyűlik össze, különösen fontos emiatt a szennyezett talajvizek megtisztítása. A TCE nagyon veszélyes az emberi szervezetre is: mutagén, ezáltal karcinogén hatású.

A TCE-bontás ígéretes megközelítése a bioremediáció. A TCE bakteriális bontása azonban nehezen végbemenő, lassú folyamat. A bakteriális bontás további hátránya, hogy –néhány mutáns baktériumfaj kivételével- a TCE-bontó baktériumok a bontóenzimek génjeinek indukciójához egyéb aromás és/vagy alifás szénhidrogének jelenlétét igénylik, tehát TCE-bontás csak ezen vegyületek jelenlétében folyik. Ezen kívül a TCE-bontásnak egyik közti terméke (TCE-epoxid) toxikus a baktériumok számára, ami tovább lassítja a TCE bontását. Ezek a hátrányok kiküszöbölhetőek rögzített enzimek alkalmazásával.

# A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK CÉLJA

A szerződésben foglalt fejlesztés célkitűzése, hogy a TCE-vel szennyezett talajvizet rögzített enzimmel megtisztítsuk. Szilárd hordozóként cellulózt kívánunk alkalmazni, melyre az enzimeket mesterséges celluloszómák segítségével fogjuk rögzíteni. A celluloszómák több fehérje egységből szerveződött, eredetileg a cellulózbontó enzimeket a cellulóz felületére rögzíteni hivatott fehérje-struktúrák. Célul tűztük ki, hogy munkánk során a cellulózbontó enzimeket TCE-bontó enzimekkel helyettesítsük, tehát mesterséges celluloszómákat hozzunk létre.

A rögzített enzimek alkalmazásával reményeink szerint az eddigi bakteriális bontásnál gyorsabb, hatékonyabb és (elsősorban a bontás időigényének jelentős csökkentése révén) gazdaságosabb technológiát tudunk kidolgozni.

A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

A fejlesztés során egy konténert készítünk, melyben el fogjuk helyezni a TCE-bontó, celluloszómák segítségével cellulózhoz rögzített enzimeket tartalmazó cellát. A konténer fűthető lesz annak érdekében, hogy a TCE-bontás reakciója számára optimális hőmérsékletet biztosíthassunk. A kezelés során a talajvizet szivattyúzással fogjuk a kezelő egységen (bontócellán) keresztül keringetni. A tisztított talajvíz a szennyezett terület jól meghatározott szakaszán elszikkasztásra (elnyeletésre) kerül úgy, hogy a TCE-tartalmú talajvíz a kitermelés helye felé áramoljon. A munka során üzemi kísérletet is végrehajtunk: egy TCE-szennyezett terület talajvizét fogjuk megtisztítani.

Lehetőség nyílik arra is, hogy amennyiben a talajvíz TCE-n kívül egyéb szennyezőanyagot is tartalmaz, a konténerbe a TCE-bontó cella elé vagy mögé további kezelőegységek beépítése történjen meg. Így például, amennyiben a TCE-szennyezett talajvíz szénhidrogéneket is tartalmaz, a TCE-bontó cella elé aktívszén-szűrőt lehet beépíteni.

# A JELEN HELYZET, EREDMÉNYEK

- A szerződéskötés az OM-el folyamatban van

- A celluloszóma elemeinek fehérjéit kódoló gének izolálására az előzetes kísérletek folynak

| # KOORDINÁTOR |  | PARTNER |
| --- | --- | --- |
| Dr. Kovács Tamás |  | Prof. Dr. Kovács L. Kornél |
| ügyvezető |  | tanszékvezető egyetemi tanár |
| EKOFUTUR Környezettechnológiai Termelő és Szolgáltató Kft. |  | Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszék |
| H-7634 Pécs, Pálma u. 10. |  | H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62; |
| Tel.: +36 72 551 044 |  | Tel.: +36 62 544 351 |
| Fax: +36 72 551 041 |  | Fax: +36 62 544 351 |
| e-mail: kovacst@enviroinvest.hu |  | e-mail: kornel@nucleus.szbk.u-szeged.hu |
| PARTNER |  | PARTNER |
| Kovács Árpád László |  | Szuhai Tibor |
| ügyvezető |  | ügyvezető |
| ENVIROINVEST Környezetvédelmi Befektetési és Tanácsadó Kft. |  | UNIKO Általános és Vegyészmérnöki Kft. |
| H-1055 Budapest, Szalay u. 4. |  | 7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 77/A |
| Tel.: +36 1 354 01 56 |  | Tel.: +36 72 450 629 |
| Fax: +36 1 354 01 59 |  | Fax: +36 72 450 629 |
| e-mail: kovacsarpad@enviroinvest.hu |  | e-mail: uniko@dravanet.hu |

Nehezen lebontható szervesanyagtartalmú szennyezett vizek sugárzásos előkezeléssel kombinált biodegradációja

Szerződésszám: OMFB-00188/02 (BIO-063/01)

Kezdési dátum: 2002.02.26.

Időtartam: 36 hónap

Összköltség: 53.300 ezer Ft

OM támogatás: 30.000 ezer Ft

## Témakör:

A szerződés témájának háttere

Számos esetben került megállapításra az ipari üzemekből származó nehezen lebontható szerves anyagok környezetkárosítóak és a biológiai szennyvíztisztító rendszerekben működési problémákat okoznak toxikus hatásuk miatt. Az előzetes felmérések szerint legalább 2.000 m3/nap ilyen szennyvíz keletkezik hazánkban, amelynek hatásos és gazdaságos tisztítása nem megoldott. Ezen vegyületek kezelésére a megoldás a gyártás során keletkező szennyvizek tisztítása.

A kötöttágyas bioreaktor technológiával folytatott félüzemi kísérletek eredményei szerint a nehezen lebontható gyógyszer és vegyipari szennyvizek lebontási hatásfoka jelentősen javul. A kísérletek eredményei szerint a rendszer kevésbé érzékeny a toxikus hatású szerves anyagokat tartalmazó szennyvizekre és jelentősen javultak a lebegő anyagok jobb leválasztását eredményező technológiai paraméterek. A nehezen lebontható szervesanyag tartalmú szennyvizek hatásos tisztítására vonatkozó módszerek fejlesztésére nyílik lehetőség a sugaras előkezelés alkalmazása révén is, mely az ipari szennyvizekben lebonthatóvá alakítja a szennyeződéseket.

A sugaras technológiával kombinált kötött ágyas bioreaktor technológia a nehezen bontható, toxikus vegyületeket tartalmazó szennyvizek ill. szennyezett talajvizek hatásos kezeléséhez vezet.

A kutatás-fejlesztés során kitűzött fontosabb feladatok, elérendő eredmények

- a nehezen lebontható, toxikus jellegű szervesanyag tartalmú szennyezett vizek kombinált (kötöttágyas bioreaktorokkal és sugárzásos előkezeléssel) biodegradációjára alkalmas tisztítási technológia  kidolgozása;

- ipari szennyvizek és szennyezett talajvizek biodegradációval történő tisztítása üzemi megvalósításának előkészítése, laboratóriumi és félüzemi vizsgálatok eredményei alapján. Az alapszennyvíz típusok (3 típus) tisztításának üzemi tervezéséhez szükséges tervezési, technológiai adatok meghatározása;

- a teljes biológiai folyamat és a folyamatrészek hatásosságának megállapítására alkalmas, és a folyamat irányításához felhasználható, valamint a szennyvizek toxikus jellegű szervesanyag tartalmának kimutatására alkalmas monitoring eljárás kidolgozása;

- a szennyvízben lévő toxikus anyagok eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerre gyakorolt hatásának megállapítása a populáció eltolódás és a flokkulumszerkezet károsodása alapján.

KOORDINÁTOR

Dr. Puskás Kázmér

EdiCon Kft.

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

1122 Bp., Határőr út 39.

Tel/fax: 355-8998

Tel.: 214-2579

e-mail: edicon@axelero.hu

# Növényvédő szer maradványok és mikotoxinok környezeti szennyezésének kimutatására alkalmas ökotesztek, bioszenzorok kifejlesztése

Szerződésszám: OMFB-00184/02 (BIO-00073/01)

Kezdési időpont: 2002. február

Időtartam: 3 év

Összes költség: 71,9 MFt

OM támogatás: 35,95 MFt

Rövid cím: Peszticid immunoszenzorok

A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK HÁTTERE

Az intenzív mezőgazdasági termelés révén egyre több és újabb növényvédő szer kerül mind széleskörűbb alkalmazásra. A talaj, a levegő, a növények és a vizek szennyeződésével maradványaik bekerülhetnek a táplálkozási láncba, eljutva egészen az emberig. A különböző herbicideknek, fungicideknek, inszekticideknek nagy biológiai aktivitásuk van, ezáltal már kis mennyiségben jelentős humán, ökotoxikológiai és környezeti hatást fejtenek ki, nagyérzékenységű kimutatásuk ezért fontos feladat. A sokszor igen kis molekulájú vegyületek kimutatását rendszerint a már hagyományosnak számító ELISA, RIA módszerekkel végzik, ahol a vizsgált molekulák detektálásához antitestek enzimes, illetve radioaktív izotópos jelölésére van szükség. Egy új szenzortechnika, az optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópia (OWLS - Optical Waveguide Lightmode Spectroscopy) lehetővé teszi az optikai hullámvezető felületén, mint határfelületen, molekuláris szinten végbemenő folyamatok valósidejű, jelölésmentes vizsgálatát.

A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben a korábbi években eredményes kutatások folytak az enzim alapú bioszenzorok fejlesztése területén. A közelmúltban a MikroVákuum Kft.-vel együttműködve megindultak az OWLS technikával kapcsolatos kutatások, amelyek a mérőszenzorok felületének olyan jellegű módosítására irányulnak, amely alkalmassá teszi ezeket biomolekulák megkötésére és ezáltal immunoszenzorok kialakítására.

Az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az analitikai módszerfejlesztések területén, számos műszeres és immunanalitikai módszert fejlesztett már ki herbicidek meghatározására. Ezen tapasztalatokra alapozva célszerűnek látszott a három intézménynek közös kutatást indítani OWLS immunoszenzorok kifejlesztésére.

## A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK CÉLJA

A pályázati munka során olyan OWLS detektáláson alapuló immunoszenzorokat fejlesztünk ki, amelyek hagyományos úton nehezen kimutatható és környezetvédelmi vagy közegészségügyi szempontból veszélyeket jelentő vegyületek kvantitatív kimutatását teszik lehetővé. A fejlesztés egy talajbeli perzisztenciát mutató, hepatotoxikus és immunszupresszív növényvédő szer (herbicid) hatóanyag és egy mikoösztrogén endotoxin meghatározására irányul, amelyek részint növényi mintákban, részint pedig a környezetben, elsősorban talajvizekben (növényvédő szer hatóanyagok és szermaradékok), illetve terményekben (mikotoxinok) fordulnak elő.

A kifejlesztendő OWLS immunoszenzorok amellett, hogy a trifluralin és a Fusarium gombatörzsekből izolált zearalenon (F2) célvegyületek rendkívül érzékeny meghatározását teszik lehetővé, regenerálhatók, így egy szenzorral több minta egymást követő meghatározására van lehetőség, nincs szükség a vizsgált molekulák jelölésére, továbbá kicsi a minta- és minta-előkészítési igényük. Ezen immunoszenzorok kifejlesztése jelentősen hozzájárul egy új, igen érzékeny, rutinszerűen használható analitikai eszköz piaci bevezetéséhez.

## A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

Jelen kutatás során a SiO2-TiO2 hullámvezető felületén amino, illetve epoxi funkcionált rétegek kialakítására, majd ezen csoportok továbbmódosítása kerül sor. A kialakított karboxil csoportokat hordozó rétegeken először modell molekulapár (BSA - anti-BSA IgG) rögzítése történik az eljárás optimális paramétereinek meghatározása céljából. Módszert fejlesztünk ki trifluralin hapténszármazékának és ezen haptén fehérjekonjugátjának előállítására, majd a konjugátum ellen antitest termeltetésére. Előállítjuk az F2 molekula hapténszármazékát és ennek fehérjekonjugátumát, majd a konjugátum ellen állati szérumot termeltetünk. Nyulakban poliklonális ellenanyagot vagy szérumot állítunk elő, amelyet megfelelő tisztítás és ellenőrzés után az OWLS bioszenzor kialakítására használunk. A trifluralinszelektív OWLS immunoszenzort és a zearalenonszelektív OWLS immunoszenzort ELISA módszerekkel validáljuk. Jelen fejlesztési tevékenység során sorozatgyártásra alkalmas szilanizálási technológiát dolgozunk ki, valamint a mérőberendezést, elsősorban a küvettarendszert továbbfejlesztjük.

## A JELEN HELYZET, EREDMÉNYEK

A KÉKI-ben megkezdődtek az OWLS 100 típusú berendezésben alkalmazható ún. integrált optikai hullámvezető szenzor (chip) szilanizálására és érzékenyítésére vonatkozó kísérletek, továbbá a MikroVákuum Kft.-ben megindultak a mérőberendezés átfolyó küvettáinak konstrukciós munkái. A Növényvédelmi Kutató Intézetben az immunanalitikai módszerfejlesztések folyamatban vannak.

| Koordinátor | ## PARTNER |
| --- | --- |
| Dr. Váradi Mária | Dr. Székács András |
| főosztályvezető | tudományos főmunkatárs |
| Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet | MTA Növényvédelmi Kutató Intézete |
| 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. | 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. |
| Tel.: 355-8982 | Tel: 487-7575 |
| Fax: 212-9853 | Fax: 356-3698 |
| E-mail: m.varadi@cfri.hu | E-mail: aszek@nki.hu |

|  | Dr. Szendrő István |
| --- | --- |
|  | ügyvezető igazgató |
|  | MikroVákuum Kft |
|  | 1147 Budapest, Kerékgyártó u. 10. |
|  | Tel: 252-1991 |
|  | Fax: 221-7996 |
|  | E-mail: MicroVacuum@compuserve.hu |

NEHÉZFÉMEKKEL ÉS SZERVES VEGYÜLETEKKEL SZENNYEZETT TALAJOK FITOREMEDIÁCIÓJÁRA ALKALMAS NYÁRFA KLÓNOK (POPULUS SPP.) ELŐÁLLÍTÁSA SZOMAKLONÁLIS VARIABILITÁSRA ALAPOZOTT SEJTSZINTŰ SZELEKCIÓVAL

Szerződésszám: OMFB- 00243/02 (BIO-00089/01)

Kezdési időpont: 2002. május 1.

Időtartam: 36 hónap

Összes költség: 81,6 MFt

OM támogatás: 40,8 MFt

Rövid cím: Fitoremediáció nyárfanövényekkel

Kutatási téma: Szennyezett talajok megtisztítása növényekkel

A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK HÁTTERE

A Magyarország Európai Uniós-csatlakozásával kapcsolatos joganyagok közül stratégiai fontosságú a környezetkímélő, a természet védelmét és a táj megőrzését szolgáló, valamint a vidék fenntartását célzó rendeletek átvétele és alkalmazása. Ezeknek megfelelően, Magyarországnak jövőbeni fejlesztési programjaiban megkülönböztetett figyelmet kell fordítania környezetbarát technológiák térnyerésére, valamint a korábbi ipari, mezőgazdasági és katonai tevékenység miatt elszennyeződött területek rehabilitációjára. Pályázatunk célkitűzése mindkét feladathoz kapcsolódik: a növények szennyező anyagokat felvevő és degradáló képességére alapozva olyan talaj-remediációs kutatást és fejlesztést kívánunk végrehajtani, melynek segítségével megtisztíthatunk egy ipari szennyező forrást.

Az utóbbi években különleges érdeklődés irányul a talaj-remediációt növények segítségével megvalósító eljárások, az ún. fitoremediáció irányába. A fitoremediáció során a szennyezett talajba olyan növényeket ültetünk, melyek nem csak elviselik a szennyező anyag jelenlétét, hanem gyökérzetükön át fel is veszik a talajt szennyező vegyületeket: szervetlen szennyezők esetén felhalmozzák a környezetre káros anyagokat, szerves szennyezők esetén pedig metabolikus enzimjeik segítségével ártalmatlan vegyületekké bontják el őket. Megvalósítása során a legnagyobb problémát azon növényfajok, ill. -fajták kiválasztása (nemesítése) jelenti, amelyek a fenti kívánalmak mindegyikének megfelelnek.

A pályázatunk megvalósítása során a fitoremediáció céljára kukorica és nyárfa növényeket kívánunk felhasználni. Mindkét növényt több előnyös tulajdonsága különösképpen alkalmassá teszi fitoremediációs tevékenységre: gyorsan növekszenek, rövid idő alatt jelentős biomasszát állítanak elő és kémiai stressztűrő képességük kiemelkedően jó.

A pályázat kutatási-fejlesztési munkáit a konzorciumi tagok laboratóriumaiban és üvegházaiban végezzük, a gyakorlati megvalósítás színtere a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Rt. szennyvíziszap lerakó és környezetének elszennyezett területe.

A SZERZŐDÉS TÉMÁJÁNAK CÉLJA

A Nitrokémia Rt. 1992 óta végez területén környezetvédelmi állapotfelvételeket. Ezek során talaj- és talajvíz mintavételezés és figyelőkút telepítés történt. A mintákat analizálták és meghatározták a vegyi gyár által termelt termékek és hulladékok által okozott szennyezést.
 A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a gyár mára felszámolt korábbi szennyvíztározó tavainak területe nehézfémekkel és a peszticidgyártás melléktermékeként képződő szerves vegyületekkel erősen szennyezett. A vizsgálatok alapján egyértelművé vált, hogy a talaj és a talajvíz a gyár területén olymértékben szennyezett, ami gyors beavatkozást tesz szükségessé.

Projektünk célja fitoremediációs eljárások kidolgozása és bevezetése a Nitrokémia Rt. területén a korábban felhalmozódott, ill. jelenleg is képződő szennyező anyagok ártalmatlanítása érdekében. Munkánkkal egy krónikus - több évtizedes, ma már korszerűtlennek ítélt gyakorlat eredményeként előállt - környezetszennyezési problémára, a korábbi szennyvíztározó tavak elszennyezett területének remediációjára keresünk megoldást.

A MUNKA TARTALMI LEÍRÁSA

Kiválasztjuk a fitoremediációs tevékenység végzéséhez használt kísérleti területet. 
A szennyezett területet felmérjük, meghatározzuk geológiai és hidrológiai jellemzőit és előkészítjük a fitoremediációs tevékenységhez. A terület szennyezőinek azonosításához szisztematikus talaj- és felszíni víz mintavételt végzünk. Meghatározzuk a terület szennyezőinek kémiai összetételét és feltérképezzük a terület legfontosabb szennyezőinek eloszlását. Nyomon követjük a talajban és a talajvizekben a fő szennyező anyagok koncentráció-változásait a fitoremediációs kísérletek teljes időtartama alatt.

A Magyarországon rendelkezésre álló, ismert agrotechnikával művelhető kukorica hibridek és nyárfa fajták közül kiválasztjuk a fitoremediációs tevékenységhez megfelelő fajtákat. Új, toleráns nyárfa vonalak kiválasztásához szomaklonális variabilitásra alapozott szelekciót hajtunk végre sejtszinten (kallusz, levél, levélnyél kultúrák, esetleg sejtszuszpenziók felhasználásával) a legfontosabb szennyező vegyületek (nehézfémek és gyomirtószer gyártási melléktermékek, szermaradványok) letális dózisán. A toleránsnak mutatkozó tenyészetekből nyárfanövényeket regenerálunk. A toleráns növényeket in vitro felszaporítjuk és kiültetjük szabadföldbe. A toleráns növényekkel biokémiai és fiziológiai vizsgálatokat végzünk a fitoremediációra kijelölt terület talajában talált legfontosabb szennyező-anyagok felhasználásával. Monitorozzuk a növényi szövetek szennyezőanyag tartalmát. Technológiát munkálunk ki a szennyezett növényi szövetek biztonságos elhelyezésének megoldására és biztonságos égetés-technikájára, valamint az égetési maradék elhelyezésének biztonságos megoldására.

A JELEN HELYZET, EREDMÉNYEK

 Kiválasztottuk a Nitrokémia Rt. szennyvíziszap lerakó területén a fitoremediációs kísérletek területét.

 Elkezdtük a kijelölt szennyezett terület talajának és talajvizeinek kémiai elemzését a főbb szennyezőanyagok azonosítása érdekében.

 Különböző nyárfa hibrideket ültettünk ki a szennyezett területen a nyárfák szennyezőanyagokkal szembeni tolerancia-szintjének a vizsgálatához.

KOORDINÁTOR					1. KÖZREMŰKÖDŐ

Morvai György					Dr. Kőmíves Tamás

környezetvédelmi igazgató				igazgató

Nitrokémia Rt.					MTA Növényvédelmi Kutatóintézete

H-8184 Balatonfűzfő					H-1022 Budapest

Munkás tér 2.						Herman O. u. 15.

Tel + 36 88 543 315					Tel + 36 1 487 7521

Fax + 36 88 543 301					Fax + 36 1 487 7555

E-mail: gymorvai@nitro.hu				E-mail: tkom@nki.hu

2. KÖZREMŰKÖDŐ				3. KÖZREMŰKÖDŐ

Dr. Heszky László					Dr. Németh Tamás

tanszékvezető egyetemi tanár				igazgató

Szent István Egyetem					MTA Talajtani és Agrokémiai

Genetika és Növénynemesítés Tanszék		Kutatóintézete

H-2100 Gödöllő					H-1022 Budapest

Páter K. u. 1.						Herman O. u. 15.

Tel + 36 28 522 069					Tel + 36 1 356 4682

Fax + 36 28 522 069					Fax + 36 1 356 4682

E-mail: heszky@fau.gau.hu				E-mail: t_nemeth@rissac.hu